Sonderbord Bushaltestelle EH16, schmale Version

Grundtyp S

.... Stück

Sonderbord Bushaltestelle aus Betonfertigteilen nach EN 1340,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, D, U, I, Sichtbeton glatt,

mit rautenförmiger Noppenstruktur, mit leichtem Gefälle zur Straße,

rutschhemmend R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

horizontale Auffahrfläche mit reifenschonendem konkaven Übergang

zur Anfahrfläche, für Einstiegshöhe 16 cm, Grundstein schmale Version,

Außenmaße L/B/H 99,7/25/28 cm liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		     99,7 cm

Breite		        25 cm

Höhe		        28 cm

Gewicht	       130 kg

Auch lieferbar in den Farben weiß oder anthrazit.