Sonderbord Bushaltestelle EH 21

Übergang auf EH 18

.... Stück

Sonderbord Bushaltestelle aus Betonfertigteilen nach EN 1340,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, D, U, I, Sichtbeton glatt,

mit rautenförmiger Noppenstruktur, mit leichtem Gefälle zur Straße,

rutschhemmend R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

horizontale Auffahrfläche mit reifenschonendem konkaven Übergang

zur Anfahrfläche, für Einstiegshöhe 21 cm, Übergang rechts, mit Gefälle

auf Einstiegshöhe 18 cm, Außenmaße L/B/H 49,7/43,5/36-33 cm,

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		        49,7 cm

Breite		        43,5 cm

Höhe		      36-33 cm

Gewicht	         152 kg

.... Stück

Sonderbord Bushaltestelle aus Betonfertigteilen nach EN 1340,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, D, U, I, Sichtbeton glatt,

mit rautenförmiger Noppenstruktur, mit leichtem Gefälle zur Straße,

rutschhemmend R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

horizontale Auffahrfläche mit reifenschonendem konkaven Übergang

zur Anfahrfläche, für Einstiegshöhe 21 cm, Übergang links, mit Gefälle

auf Einstiegshöhe 18 cm, Außenmaße L/B/H 49,7/43,5/36-33 cm,

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		        49,7 cm

Breite		        43,5 cm

Höhe		      36-33 cm

Gewicht	         152 kg

Auch lieferbar in den Farben weiß oder anthrazit.