Querungsbord mit Noppenprofil

Übergang kurz auf R2, SBK

.... Stück

Querungsbord aus Betonfertigteilen nach EN 1340, Beton C 35/45

nach EN 206-1, XF4, D, T, I, mit Noppenprofilierung, rutschhemmend

R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

Außenmaße L/B/H 25/30/15-18-21 cm, Übergang kurz links auf r2

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		           25cm

Breite		          30 cm

Dicke		     15-18 cm

Gewicht	           31 kg

.... Stück

Querungsbord aus Betonfertigteilen nach EN 1340, Beton C 35/45

nach EN 206-1, XF4, D, T, I, mit Noppenprofilierung, rutschhemmend

R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

Außenmaße L/B/H 25/30/15-18-21 cm, Übergang kurz rechts auf r2

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		           25 cm

Breite		           30 cm

Dicke		     15-18 cm

Gewicht	           31 kg

Auch lieferbar in den Farben weiß oder anthrazit.