Sonderbord Bushaltestelle EH 18

Übergang auf Hochbord, gerade durchlaufend

.... Stück

Sonderbord Bushaltestelle aus Betonfertigteilen nach EN 1340,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, D, U, I, Sichtbeton glatt,

mit rautenförmiger Noppenstruktur, mit leichtem Gefälle zur Straße,

rutschhemmend R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

horizontale Auffahrfläche mit reifenschonendem konkaven Übergang

zur Anfahrfläche, für Einstiegshöhe 18 cm, Übergang rechts, mit Gefälle 3%

auf Hochbord, gerade durchlaufend, Außenmaße L/B/H 99,7/43,5/33-30 cm,

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		        99,7 cm

Breite		        43,5 cm

Höhe		      33-30 cm

Gewicht	          289 kg

.... Stück

Sonderbord Bushaltestelle aus Betonfertigteilen nach EN 1340,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, D, U, I, Sichtbeton glatt,

mit rautenförmiger Noppenstruktur, mit leichtem Gefälle zur Straße,

rutschhemmend R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

horizontale Auffahrfläche mit reifenschonendem konkaven Übergang

zur Anfahrfläche, für Einstiegshöhe 18 cm, Übergang links, mit Gefälle 3%

auf Hochbord, gerade durchlaufend, Außenmaße L/B/H 99,7/43,5/33-30 cm,

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		        99,7 cm

Breite		        43,5 cm

Höhe		      33-30 cm

Gewicht	          289 kg

Auch lieferbar in den Farben weiß oder anthrazit.