Sonderbord Bushaltestelle EH18

Grundtypen

.... Stück

Sonderbord Bushaltestelle aus Betonfertigteilen nach EN 1340,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, D, U, I, Sichtbeton glatt,

mit rautenförmiger Noppenstruktur, mit leichtem Gefälle zur Straße,

rutschhemmend R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

horizontale Auffahrfläche mit reifenschonendem konkaven Übergang

zur Anfahrfläche, für Einstiegshöhe 18 cm, Grundstein, Außenmaße

L/B/H 99,7/43,5/33 cm liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		     99,7 cm

Breite		     43,5 cm

Höhe		        33 cm

Gewicht	       302 kg

.... Stück

Sonderbord Bushaltestelle aus Betonfertigteilen nach EN 1340,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, D, U, I, Sichtbeton glatt,

mit rautenförmiger Noppenstruktur, mit leichtem Gefälle zur Straße,

rutschhemmend R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

horizontale Auffahrfläche mit reifenschonendem konkaven Übergang

zur Anfahrfläche, für Einstiegshöhe 18 cm, halber Grundstein,

Außenmaße L/B/H 49,7/43,5/33 cm liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		     49,7 cm

Breite		     43,5 cm

Höhe		        33 cm

Gewicht	       151 kg

Auch lieferbar in den Farben weiß oder anthrazit.