Sonderbord Bushaltestelle EH18

Kurvenstein, Radius 2,00 m

.... Stück

Sonderbord Bushaltestelle aus Betonfertigteilen nach EN 1340,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, D, U, I, Sichtbeton glatt,

mit rautenförmiger Noppenstruktur, mit leichtem Gefälle zur Straße,

rutschhemmend R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

horizontale Auffahrfläche mit reifenschonendem konkaven Übergang

zur Anfahrfläche, für Einstiegshöhe 18 cm, Kurvenstein Innenbogen,

Radius 2,00 m, Außenmaße L/B/H 99,5/43,5/33 cm liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		     99,5 cm

Breite		     43,5 cm

Höhe		        33 cm

Gewicht	       266 kg

.... Stück

Sonderbord Bushaltestelle aus Betonfertigteilen nach EN 1340,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, D, U, I, Sichtbeton glatt,

mit rautenförmiger Noppenstruktur, mit leichtem Gefälle zur Straße,

rutschhemmend R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

horizontale Auffahrfläche mit reifenschonendem konkaven Übergang

zur Anfahrfläche, für Einstiegshöhe 18 cm, Kurvenstein Außenbogen,

Radius 2,00 m, Außenmaße L/B/H 99,5/43,5/33 cm liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		     99,5 cm

Breite		     43,5 cm

Höhe		        33 cm

Gewicht	       276 kg

Auch lieferbar in den Farben weiß oder anthrazit.