Sonderbord Bushaltestelle EH 16

Rampe lang 262 cm, Stein 1

.... Stück

Sonderbord Bushaltestelle aus Betonfertigteilen nach EN 1340,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, D, U, I, Sichtbeton glatt,

mit rautenförmiger Noppenstruktur, mit leichtem Gefälle zur Straße,

rutschhemmend R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

horizontale Auffahrfläche mit reifenschonendem konkaven Übergang

zur Anfahrfläche, für Einstiegshöhe 16 cm, Rampe lang 262 cm rechts,

mit Gefälle, Stein 1, Außenmaße L/B/H 62/43,5/31-27 cm,

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		        62 cm

Breite		     43,5 cm

Höhe		   31-27 cm

Gewicht	       170 kg

.... Stück

Sonderbord Bushaltestelle aus Betonfertigteilen nach EN 1340,

Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, D, U, I, Sichtbeton glatt,

mit rautenförmiger Noppenstruktur, mit leichtem Gefälle zur Straße,

rutschhemmend R 12, Farbe betongrau hell, reinigungsfreundlich,

horizontale Auffahrfläche mit reifenschonendem konkaven Übergang

zur Anfahrfläche, für Einstiegshöhe 16 cm, Rampe lang 262 cm links,

mit Gefälle, Stein 1, Außenmaße L/B/H 62/43,5/31-27 cm,

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		        62 cm

Breite		     43,5 cm

Höhe		   31-27 cm

Gewicht	       170 kg

Auch lieferbar in den Farben weiß oder anthrazit.