Querungsbord mit Noppenprofil

Kurven-/Radienstein

.... Stück

Querungsbord aus Betonfertigteilen nach EN 1340, Beton C 35/45

nach EN 206-1, XF4, D, T, I, mit Noppenprofilierung, rutschhemmend

R 12, Farbe lichtgrau hell, reinigungsfreundlich,

Außenmaße L/B/H 24-25/30/15-18 cm, Kurven-/Radienstein

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		   24-25 cm

Breite		        30 cm

Dicke		   15-18 cm

Gewicht	        28 kg

Auch lieferbar in den Farben weiß oder anthrazit.