Kantenstein mit Noppenprofil

Grundtyp

.... Stück

Kantenstein aus Betonfertigteilen nach EN 1340, Beton C 35/45

nach EN 206-1, XF4, D, T, I, mit Noppenprofilierung, rutschhemmend

R 12, Farbe lichtgrau hell, reinigungsfreundlich,

Außenmaße L/B/H 100/30/21 cm, Grundstein

liefern und einbauen

Hersteller: VEB Fürstenwald GmbH, 34291  Ahnatal oder gleichwertig

Länge		     99,8 cm

Breite		        30 cm

Dicke		        21 cm

Gewicht	       158 kg

Auch lieferbar in den Farben weiß oder anthrazit.